Содержание

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................... 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

Что такое GSM: история и цель создания........................................ 3-4

Архитектура сети GSM...................................................................... 5-7

2.1. Подсистема мобильных станций (MS)

2.2. Подсистема базовых станций (BSS)

2.3. Подсистема коммутации (NSS)

Принципы работы: множественный доступ с временным разделением (TDMA) ...................................................................... 8

Обеспечение безопасности в GSM................................................. 9-10

Эволюция: GPRS, EDGE и путь к 3G................................................ 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................... 12

Введение

Сотовая связь прочно вошла в нашу жизнь: сегодня мобильный телефон есть практически у каждого жителя планеты. Однако ещё в 1980-е годы в разных странах использовались несовместимые аналоговые стандарты (NMT в Скандинавии, AMPS в США, TACS в Великобритании). Это создавало серьёзные проблемы для роуминга и массового производства аппаратов.

В 1982 году Европейская конференция администраций почт и электросвязи (CEPT) создала группу Groupe Spécial Mobile (GSM) для разработки единого общеевропейского стандарта цифровой сотовой связи. В 1987 году 13 европейских операторов подписали меморандум о внедрении GSM, а с 1991 года началась коммерческая эксплуатация. Сегодня GSM (Global System for Mobile Communications) - самый распространённый стандарт 2G, который работает более чем в 200 странах и до сих пор поддерживается большинством операторов.

Цель моего доклада - объяснить, как устроен GSM, какие у него ключевые компоненты, принципы работы и механизмы безопасности, а также показать его роль как фундамента для дальнейшего развития мобильной связи (3G, 4G, 5G).

Актуальность темы: несмотря на повсеместный переход к LTE и 5G, сети GSM остаются критически важными для голосовой связи, СМС и машинной коммуникации во многих регионах.

Что такое GSM: история и цель создания

Из-за существования в Европе нескольких несовместимых стандартов, появлялись определенные проблемы. Абонент из Германии не мог воспользоваться телефоном в Финляндии, а производители оборудования вынуждены были выпускать разные версии телефонов для каждой страны. Кроме того, аналоговые методы передачи речи были чувствительны к помехам, не поддерживали шифрование (легко подключался сканер) и имели низкую спектральную эффективность.

Так и создался GSM -  международный стандарт цифровой сотовой связи второго поколения (2G), который обеспечивает передачу речи и данных со скоростью до 9,6 кбит/с (в базовой версии). Основные цели разработки:

- Единый стандарт для Европы - устранение барьеров для роуминга.

- Цифровая технология - лучшее качество речи по сравнению с аналоговыми системами, устойчивость к помехам.

- Поддержка шифрования - защита от прослушивания (в отличие от аналоговых NMT/AMPS).

- Эффективное использование частот - благодаря временному разделению каналов (TDMA).

- Возможность передачи данных - факс, СМС, позже GPRS/EDGE.

Первая коммерческая сеть GSM была запущена в Финляндии (оператор Radiolinja) в 1991 году. Стандарт быстро распространился по миру, вытеснив аналоговые системы.

Разработчики GSM ставили следующие требования от программы, которые определили архитектуру:

- Полностью цифровая передача речи и сигнализации.

- Эффективное использование спектра (ёмкость не ниже, чем у аналоговых систем).

- Поддержка роуминга - автоматическое обслуживание абонента в любой стране-участнице.

- Качество речи, сравнимое с проводной сетью (оценка MOS не ниже 3,5).

- Возможность работы в разных диапазонах (900, 1800, 1900 МГц).

- Безопасность: аутентификация абонента и шифрование радиоинтерфейса.

Итог: был выбран метод доступа TDMA (8 слотов на несущую), голосовой кодек RPE-LTP (Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction) со скоростью 13 кбит/с, а также разработана сложная система регистрации и аутентификации.

Архитектура сети GSM.

Сеть GSM обычно делят на три основные подсистемы, взаимодействие которых показано в таблице:

| Подсистема | Основные компоненты | Функция |
| --- | --- | --- |
| Мобильная станция (MS) | Телефон + SIM-карта | Идентификация абонента, связь с сетью |
| Подсистема базовых станций (BSS) | Базовые станции (BTS), контроллер базовых станций (BSC) | Радиосвязь с мобильными устройствами, управление частотами и хэндовером |
| Подсистема коммутации (NSS) | Центр коммутации (MSC), домашний регистр (HLR), гостевой регистр (VLR), центр аутентификации (AUC) | Маршрутизация вызовов, управление перемещением абонентов, безопасность |

Подсистема мобильной станции (MS - Mobile Station)

Состоит из двух независимых частей:

- Абонентское оборудование (ME - Mobile Equipment) - радиомодем, процессор, дисплей, клавиатура, антенна. Идентифицируется международным идентификатором IMEI (International Mobile Equipment Identity), который теоретически позволяет заблокировать украденный телефон (в чёрных списках EIR).

- SIM-карта (Subscriber Identity Module) - смарт-карта с микропроцессором и защищённой памятью. Хранит:

- IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - уникальный 15-значный номер абонента (код страны MNC, код сети MSIN).

- Ki (индивидуальный секретный ключ аутентификации, 128 бит).

- Алгоритмы A3, A8 (иногда A5).

- PIN/PUK-коды, адресную книгу (в ранних версиях).

SIM-карта обеспечивает портативность номера: абонент может вставить свою SIM в любой совместимый телефон.

Подсистема базовых станций (BSS - Base Station Subsystem)

Отвечает за радиосвязь с MS и управление радиоресурсами.

- BTS (Base Transceiver Station) - приёмопередатчик, обслуживающий одну соту (сектор). Типовая BTS содержит от 1 до 16 трансиверов (TRX). Каждый TRX работает на своей несущей частоте с 8 TDMA-слотами. BTS также измеряет уровень сигнала, качество, поддерживает шифрование на радиоинтерфейсе. Мощность BTS: от 2 Вт (микросота) до 40 Вт (макросота).

- BSC (Base Station Controller) - управляет группой BTS (обычно несколько десятков). Выполняет функции:

- Выделение и освобождение радиочастотных каналов (частоты + слоты).

- Управление мощностью MS (команды уменьшить/увеличить мощность).

- Принятие решений о хэндовере (handover) между сотами, контролируемыми одной BSC.

- Концентрация трафика: преобразование 64 кбит/с (PCM) в субканалы по 16 кбит/с (трафик) и 64 кбит/с (сигнализация).

- Буферизация данных при пакетной передаче (GPRS через PCU).

Подсистема коммутации (NSS - Network Switching Subsystem)

Ядро сети, отвечающее за маршрутизацию вызовов, управление мобильностью, взаимодействие с другими сетями (ТфОП, ISDN, интернет).

- MSC (Mobile Switching Centre) - узел коммутации, выполняющий роль "городской АТС" для мобильных абонентов. Основные функции:

- Обработка входящих/исходящих вызовов (базовые возможности ISDN).

- Взаимодействие с BSC через интерфейс А (обычно по E1/STM-1).

- Взаимодействие с регистрами HLR/VLR.

- Тарификация (генерирует CDR - Call Detail Records).

- HLR (Home Location Register) - главная база данных оператора. Хранит на постоянной основе: IMSI, MSISDN (номер абонента), список разрешённых услуг, текущий адрес MSC/VLR абонента, ключи аутентификации Ki (в защищённом виде). Один HLR может обслуживать миллионы абонентов.

- VLR (Visitor Location Register) - временная база данных, интегрированная с MSC. Содержит копии записей из HLR для абонентов, находящихся в зоне этого MSC. Позволяет избежать обращения к HLR при каждом вызове. Данные удаляются после перемещения абонента в другую зону.

- AUC (Authentication Centre) - тесно связан с HLR. Генерирует триплеты (RAND, SRES, Kc) для аутентификации и шифрования. Использует Ki абонента и алгоритмы A3/A8. AUC также хранит алгоритмы и защищён от физического взлома.

- EIR (Equipment Identity Register) - опциональный реестр IMEI. Содержит белый, серый и чёрный списки (разрешённые, сомнительные, украденные устройства).

Принципы работы: множественный доступ с временным разделением (TDMA)

В отличие от аналоговых стандартов, где каждый разговор занимал отдельную частоту (FDMA), GSM использует комбинацию FDMA + TDMA.

FDMA (Frequency Division Multiple Access) - весь выделенный диапазон (например, 900 МГц) разбивается на несущие частоты шириной 200 кГц.

TDMA (Time Division Multiple Access) - каждая частота разбивается на 8 временных слотов (называемых слотами). Каждому абоненту выделяется один слот в определённом цикле.

Таким образом, одна физическая несущая частота может обслуживать до 8 одновременных разговоров. Длительность одного кадра - 4,615 мс, каждый слот - 0,577 мс. Голосовой сигнал оцифровывается (кодек RPE-LTP со скоростью 13 кбит/с), разбивается на пакеты и вставляется в слоты.

Пример передачи: Ваш телефон передаёт короткие «всплески» (bursts) в свой выделенный слот, а в остальные 7 слотов он слушает сеть или молчит. Такой режим экономит батарею.

TDMA также позволяет плавно регулировать мощность передатчика телефона, снижая помехи и расход заряда.

Обеспечение безопасности в GSM

Безопасность в GSM обеспечивается на нескольких уровнях: аутентификация абонента (доказательство подлинности SIM), шифрование радиоинтерфейса, использование временных идентификаторов (TMSI) для скрытия IMSI.

  - Идентификация и аутентификация

IMSI - постоянный глобальный идентификатор, передаётся по радио только при первоначальной регистрации (либо если сеть не знает TMSI). После этого сеть назначает TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity), который меняется при каждом перемещении или звонке. Так злоумышленник, пассивно слушающий эфир, не может связать TMSI с реальным абонентом.

Аутентификация - процедура “запрос-ответ”. Сеть (AUC) генерирует случайное число RAND (128 бит). SIM-карта вычисляет SRES = A3(RAND, Ki). Если SRES совпадает с тем, что вычислила сеть (используя тот же Ki из HLR), то абонент признаётся подлинным.

  - Алгоритмы A3, A5, A8

Разработчики GSM определили спецификации, но не сам алгоритм - операторы могли реализовать свои (например, COMP128-1, COMP128-2). Стандартными стали:

A3 (алгоритм аутентификации) - на входе RAND (128 бит) и Ki (128 бит), на выходе SRES (32 бита). Типичная реализация - COMP128 (взломан в 1998 году, но до сих пор используется).

A8 - на тех же входах вырабатывает сеансовый ключ Kc (64 бита). Часто A3 и A8 объединены в одной функции.

A5 (шифрование речи/данных) - поточный шифр на основе регистров сдвига с линейной обратной связью (LFSR). Версии:

A5/0 - отключено шифрование.

A5/1 - 64-битный ключ, 3 LFSR длиной 19, 22, 23 бита. Считался сильным для конца 1980-х, но в 2009 году показана атака “rainbow tables” за 2 минуты с мощным оборудованием.

A5/2 - намеренно ослабленный для экспорта (взламывается мгновенно).

A5/3 (KASUMI) - блочный шифр, появился в 3G, ретроспективно добавлен для GSM (более стоек).

A5/4 - усиленная версия A5/3.

Слабость A5/1 связана с коротким ключом и линейной структурой: сегодня существуют радужные таблицы для восстановления Kc по известным 5-10 секундам перехваченного трафика.

  - Уязвимости и их ограниченность

Основные угрозы в GSM:

Поддельная базовая станция (IMSI catcher) - устройство вынуждает MS передать IMSI, а затем может полностью контролировать сеанс без шифрования или с ослабленным A5/2.

Пассивный перехват и дешифрование A5/1 - используя таблицы предвычислений (пример: проект Kraken с GPU). Для защиты операторы переходят на A5/3.

Отсутствие шифрования в транспортной сети (BSC-MSC) - данные идут открыто по E1 (микроволновые реле или оптика), перехват возможен при физическом доступе.

Клонирование SIM - если злоумышленник получил Ki через компрометацию оператора или уязвимость протокола (COMP128), можно создать дубликат.

Тем не менее, для большинства гражданских условий GSM обеспечивал достаточный уровень защиты. В современных сетях операторы часто включают шифрование по умолчанию и требуют от устройств поддержки A5/3.

Эволюция: GPRS, EDGE и путь к 3G

Изначально GSM был ориентирован на голос и медленную передачу данных (9,6 кбит/с). По мере роста потребностей появились улучшения, сохраняющие совместимость:

- GPRS (General Packet Radio Service) - «2.5G»: вместо коммутации каналов (выделенного слота на всё время) используется пакетная передача. Телефон может использовать несколько слотов одновременно (до 4 вниз, до 2 вверх). Максимальная скорость до 115 кбит/с.

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - «2.75G»: введение новой модуляции (8-PSK) позволяет утроить скорость на слот: до 59 кбит/с на слот, суммарно до 384 кбит/с. Оборудование EDGE работало в той же полосе, что и GSM, но требовало модернизации BTS.

Именно GPRS/EDGE проложили дорогу мобильному интернету: WAP, MMS, первые J2ME-приложения, а позже - как резервный канал для 3G.

Сегодня сети 2G (GSM) постепенно отключаются в развитых странах, но в России, Африке, Азии они всё ещё работают как основной канал для голоса и для устройств IoT (например, умные счётчики, сигнализации).

Заключение

GSM стал первым глобальным цифровым стандартом мобильной связи, который объединил мир благодаря роумингу и открытым спецификациям (ETSI). Его архитектура (разделение на MS, BSS, NSS с чёткими интерфейсами) оказалась настолько удачной, что была унаследована 3G и 4G (с некоторыми изменениями). TDMA (8 слотов на частоте) позволило эффективно использовать радиочастотный спектр и обеспечить качество речи, а также внедрить режим экономии энергии. Система безопасности (аутентификация, шифрование A5/1) на момент создания была передовой, хотя сегодня признана уязвимой - тем не менее, многие современные протоколы (например, в LTE) базируются на тех же принципах.

Эволюция в сторону пакетной передачи (GPRS, EDGE) продлила жизнь GSM почти на 20 лет, позволив плавно перейти к мобильному интернету.

Даже в эпоху 5G, старые добрые сети GSM остаются «рабочей лошадкой» для голосовой связи и простых IoT-устройств. Понимание принципов GSM полезно не только инженерам-связистам, но и каждому пользователю - ведь наш смартфон до сих пор умеет переключаться на GSM, когда нет покрытия 4G, а в некоторых странах это единственная технология, доступная в удалённых районах.

Развитие связи не стоит на месте: от аналоговых систем мы пришли к цифровым 2G, затем к 3G, 4G и 5G. Но фундамент, заложенный создателями GSM (TDMA, SIM-карта, роуминг, шифрование), остаётся с нами и сегодня.